招 标 文 件

（技术部分）

项目名称：国家税务总局吉林省税务局2025年维修项目

项目编号：JL2025-ZXGK-C0022-B00

国家税务总局吉林省税务局

2025年5月

目 录

1项目概述	4

1.1项目背景	4

1.1.1项目目的、意义及背景	4

1.2项目内容	4

1.2.1采购内容	4

1.2.2项目实施要求	4

1.3其他要求	4

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范	4

2投标/响应要求	5

2.1对供应商的要求	5

2.1.1必备资质	5

2.1.2优选资质/优选指标	5

2.1.3是否允许联合体	6

2.1.4是否专门面向中小企业	6

2.1.5其他要求	6

2.2技术部分投标/响应内容	6

2.2.1技术投标/响应总要求	6

2.2.2投标/响应方案要求	6

3项目需求	7

3.1总体要求	7

3.2具体要求	7

4人员要求	15

4.1团队要求	15

4.1.1基本要求	15

4.1.2优选资质/优选指标	15

5管理实施要求	16

6风险管控要求	16

7履约验收要求	16

7.1总体要求	17

7.2具体要求	17

8其他要求	17

8.1付款安排建议	17

8.2其他要求	错误！未定义书签。

8.2.1其他要求	错误！未定义书签。

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

本项目为国家税务总局吉林省税务局沥青路面整修、水池维修及南湖大路办公区、人民广场办公区日常维修。

1.2项目内容

1.2.1采购内容

1、对沥青路面进行整修

2、对水池进行维修

3、南湖大路办公区及人民广场办公区设施日常维修更换

1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

路面沥青铣刨、铺设、停车位划线，水池石材拆除、新建、线路更换，南湖大路办公区楼内卫生洁具、灯具、设备配件、墙面大白、门窗等设施检查维修更换，人民广场办公区楼内卫生洁具、灯具、设备配件、墙面大白、门窗等设施检查维修更换。

1.2.2.2实施时间要求

沥青路面整修工期为60日内完成，水池维修工期为45日内完成，南湖大路办公区及人民广场办公区日常维修自合同签订之日起一年内完成全部维修工作。非不可抗力因素，工期不予以顺延。

沥青路面整修及水池维修自验收合格之日起质保期为三年，日常维修项目自验收合格之日起质保期为一年。

1.2.2.3实施地点要求

国家税务总局吉林省税务局南湖大路办公区及人民广场办公区。

1.3其他要求

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

1.路面验收标准：

主要依据标准

《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

2.水池验收标准：

满足建设单位使用功能，确保水池长期防渗漏、结构稳定、美观耐用。

主要验收依据

《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）

《建筑防水工程技术规程》（JGJ/T 212-2010）

《聚氨酯防水涂料》（GB/T 19250-2013）

3.南湖大路及人民广场办公区日常维修验收标准

确保办公楼维修工程的质量、安全及功能性，验收依据国家及行业相关规范，重点关注结构安全、装饰效果、设备运行、节能环保等方面。

验收依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2022）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

无

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发部门 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理体系认证证书(ISO9001) | 经过国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准、具有相应资质的认证机构 |  |
| 2 | 环境体系认证 | 经过国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准、具有相应资质的认证机构 |  |
| 3 | 职业安全健康体系认证 | 经过国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准、具有相应资质的认证机构 |  |

2.1.2.2成功案例

2022年1月1日以来供应商独立承担的类似或相似成功案例。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目专门面向中小企业采购项目

2.1.5其他要求

合法注册经营的营业执照，且在有效期内包含施工内容相关的经营范围。

需有完成本项目的相关经验，或三年内完成同类项目的施工业绩。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1技术投标/响应总要求

材料和设备质量要求

本工程选用的各种材料和设备,应根据设计方或采购人提供材料规格、品质等技术条件选用本工程的各种材料和设备。并提供材料和设备的合格证明资料。经采购人确认后方可使用。

工程所需材料必须符合国家标准，并按采购人提供的清单进行采购。

2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。投标人应提供以下方案

1、施工总体方案

2、质量保证措施方案

3、应急及安全保障方案

4、环境保证措施方案

5、验收方案

6、售后服务方案等

3项目需求

3.1总体要求

对本项目需求进行全面、详细的分析理解，明确项目的目标范围，以确保最终服务能满足用户的需求。

3.2具体要求

沥青路面整修：

1.路面铣刨

铣刨范围：根据路面破损情况确定铣刨区域，确保涵盖所有破损严重路段。

▲铣刨深度：一般为3-5cm，局部破损严重区域可适当加深，但需确保不损坏基层。

▲铣刨面平整度：铣刨后的路面应平整，高低差不超过±5mm。

废料处理：及时清理铣刨废料，运至指定地点处理，避免污染环境。

2.基层处理

▲基层检查：铣刨后检查基层是否存在损坏、沉降或松散现象。

▲基层修复：对损坏的基层进行修复，如局部挖补、注浆加固或重新压实。

▲基层清理：清除基层表面的杂物、灰尘和松散颗粒，确保表面干净、无污染。

▲基层平整度：基层平整度应符合设计要求，高低差不超过±5mm。

3.粘结层施工

▲粘结层材料：使用符合标准的乳化沥青或改性沥青作为粘结层。

▲喷洒均匀性：粘结层应均匀喷洒，确保覆盖整个铣刨面，无遗漏或堆积。

▲喷洒量控制：粘结层喷洒量应符合设计要求，一般为0.3-0.6kg/㎡。

▲粘结层养护：待粘结层充分渗透并达到施工要求后，方可进行沥青混凝土铺设。

4. 沥青混凝土铺设

材料要求：

沥青混凝土应符合设计配合比，骨料级配、沥青含量等指标满足规范要求。

沥青混凝土出厂温度应控制在150-165℃，摊铺温度不低于140℃。

▲使用摊铺机进行摊铺，确保厚度均匀，摊铺速度控制在2-4m/min。

▲摊铺过程中避免离析，确保沥青混凝土密实度和平整度。

接缝处理：

▲新旧路面接缝处应处理平整，确保无明显高低差。

▲纵向接缝应重叠10-15cm，横向接缝应垂直切割并涂刷粘结层。

5. 路面压实

压实设备：使用钢轮压路机和轮胎压路机进行压实。

压实工艺：

▲初压：使用钢轮压路机进行初压，速度控制在2-3km/h，确保沥青混凝土初步密实。

▲复压：使用轮胎压路机进行复压，速度控制在3-5km/h，进一步提高密实度。

▲终压：使用钢轮压路机进行终压，速度控制在3-5km/h，确保路面平整光滑。

压实标准：

压实度不低于96%（以马歇尔密度为标准）。

路面平整度应符合规范要求，高低差不超过±3mm。

6. 质量检验

材料检验：对沥青混凝土、粘结层材料等进行抽样检验，确保符合设计要求。

▲施工过程检验：对铣刨深度、基层平整度、粘结层喷洒量、摊铺厚度等关键工序进行检验。

竣工验收：按照国家和地方相关规范进行验收，确保路面质量符合标准。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 沥青路面整修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 041001004002 |  | 铣刨路面 | 1.材质：沥青路面 2.结构形式： 3.厚度：4cm 4.运距：5km | ㎡ | 9300 |  |  |  |
| 2 | 040203006006 |  | 沥青混凝土 | 1.沥青品种： 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13 3.石料粒径： 4.掺和料： 5.厚度：5cm | ㎡ | 9300 |  |  |  |
| 3 | 040205006002 |  | 标线 | 1.材料品种：冷漆 2.工艺： 3.线型： | ㎡ | 2232.5 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水池维修：

1.基层处理

基层要求：

基层应坚实、平整、干净，无松动、起砂、裂缝等缺陷。

基层含水率应≤9%（用薄膜法检测）。

阴阳角、管道根部等部位应做成圆弧或钝角（R≥50mm）。

涂刷基层处理剂，要求均匀、无漏涂。

处理剂干燥后方可进行卷材铺设。

2.卷材铺设

铺设方法：

▲热熔法：用火焰加热卷材底面，待沥青熔化后与基层粘结。

铺设顺序：

先远后近，先高后低，先节点后大面。

卷材应从低处向高处铺设，搭接缝应顺流水方向。

搭接要求：

长边搭接宽度≥80mm，短边搭接宽度≥100mm。

▲搭接缝应粘结牢固，无翘边、空鼓等现象。

节点处理：

阴阳角、管道根部等部位应增加附加层，附加层宽度≥500mm。

卷材收头部位应采用密封材料封严。

| 部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 水池维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011602001001 |  | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称： 原有混凝土找平拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸： 20mm厚 3.构件表面的附着物种类： | m³ | 52.14 |  |  |  |
| 2 | 011605001001 |  | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型： 原有石材楼地面拆除 2.饰面材料种类： | ㎡ | 260.7 |  |  |  |
| 3 | 011607002001 |  | 防水层拆除 | 1、防水层种类：原有找平层、保护层及防水层拆除 | ㎡ | 200.6 |  |  |  |
| 4 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水（水池顶层平面） | 1.卷材品种、规格、厚度： SBS防水卷材4mm厚 2.防水层数： 2层 3.防水层做法：热熔法 | ㎡ | 160.48 |  |  |  |
| 5 | 010902001002 |  | 屋面卷材防水（水池顶层立面） | 1.卷材品种、规格、厚度： SBS防水卷材4mm厚 2.防水层数： 2层 3.防水层做法：热熔法 | ㎡ | 40.12 |  |  |  |
| 6 | 011101003001 |  | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：c20细石混凝土找平层40mm厚 | ㎡ | 160.5 |  |  |  |
| 7 | 011108004001 |  | 水泥砂浆零星项目 | 1.工程部位： 水池立面抹灰 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1: 2.5水泥砂浆找平层 3.面层厚度、砂浆厚度： | ㎡ | 54.4 |  |  |  |
| 8 | 011102001001 |  | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色： 600*600大理石楼地面 | ㎡ | 260.7 |  |  |  |
| 9 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾运输 2.运距：5km | m³ | 10.631 |  |  |  |
| 10 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数： | ㎡ | 200.6 |  |  |  |
| 11 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1.搭设方式： 外脚手架 2.搭设高度： 3.脚手架材质：钢管式 | ㎡ | 200.6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南湖大路、人民广场办公区日常维修：

1. 蹲便、洗手盆、下水管道、水龙头、地漏：

更换破损配件，确保无漏水、堵塞问题；

密封胶条重新打胶，保证防水性能。

2.室内外照明灯具、应急灯、开关面板

更换损坏的灯具、镇流器、LED模块；

线路检修，确保无短路、漏电隐患。

3.墙面大白（腻子粉刷）

基层处理：铲除空鼓层，打磨平整；

材料：使用环保腻子，涂刷均匀，无色差。

4.门窗维修

更换破损玻璃，调整门窗开合顺畅度；

密封条更换后需达到隔音、防水效果。

由于南湖大路办公区、人民广场办公区日常维修内容及数量为预估数量，最终结算以实际发生为准。

因国家政策调整，实施工作需要或不可抗因素等造成南湖大路及人民广场办公区日常维修种类及数量发生变化，工程量清单中日常维修数量为虚拟用量，投标人应充分考虑投标风险。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 南湖大路办公区日常维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 031004006001 |  | 大便器 | 1.材质： 陶瓷蹲便器拆除原有，采购安装及维修 2.规格、类型：感应蹲便器 3.组装形式： 4.附件名称、数量： | 组 | 16 |  |  |  |
| 2 | 031004014001 |  | 给、排水附（配）件 | 1.材质： 不锈钢，拆除原有地漏及维修 2.型号、规格：直径80mm 3.安装方式： | 个 | 16 |  |  |  |
| 3 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型： 台上盆 3.组装形式： 4.附件名称、数量： | 组 | 16 |  |  |  |
| 4 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1.名称：遥控吸顶灯可调节灯光和亮度 2.型号： 188W 3.规格： 110*70*7cm 4.安装形式：棚面安装 | 套 | 47 |  |  |  |
| 5 | 010807001001 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸： 更换原有窗及维修 2.框、扇材质：三玻断桥铝1800*1500mm 3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃 | 樘 | 26 |  |  |  |
| 6 | 010802004001 |  | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:防盗门900*2100mmm安装及维修 | 樘 | 19 |  |  |  |
| 7 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型： 抹灰面墙面 2.底层厚度、砂浆配合比： 3.面层厚度、砂浆配合比： 4.装饰面材料种类： 两遍大白 5.分格缝宽度、材料种类： | ㎡ | 2192 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 人民广场办公区日常维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 031004006001 |  | 大便器 | 1.材质： 陶瓷蹲便器拆除原有，采购安装及维修 2.规格、类型：感应蹲便器 3.组装形式： 4.附件名称、数量： | 组 | 12 |  |  |  |
| 2 | 031004014001 |  | 给、排水附（配）件 | 1.材质： 不锈钢，拆除原有地漏及维修 2.型号、规格：直径80mm 3.安装方式： | 个 | 12 |  |  |  |
| 3 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型： 台上盆 3.组装形式： 4.附件名称、数量： | 组 | 12 |  |  |  |
| 4 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1.名称：遥控吸顶灯可调节灯光和亮度 2.型号： 188W 3.规格： 110*70*7cm 4.安装形式：棚面安装 | 套 | 52 |  |  |  |
| 5 | 010807001001 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：更换原有窗及维修 2.框、扇材质：三玻断桥铝1800*1500mm 3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃 | 樘 | 30 |  |  |  |
| 6 | 010802004001 |  | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:防盗门900*2100mmm安装及维修 | 樘 | 18 |  |  |  |
| 7 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型： 抹灰面墙面 2.底层厚度、砂浆配合比： 3.面层厚度、砂浆配合比： 4.装饰面材料种类： 两遍大白 5.分格缝宽度、材料种类： | ㎡ | 2601.6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

沥青路面整修和水池维修施工前，供应商应提供相关机构出具的施工图纸和工程量清单，经采购人审核同意后，供应商方可施工。

供应商拟投入本项目所用的主要材料（设备） 符合国家环保要求、 质量可靠、 外形美观时尚、设备性能稳定先进。 要严格落实政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策、政府采购强制采购产品政策、 政府采购优先采购节能产品、 政府采购优先采购环境标志产品政策等。

本项目的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、 规范的要求。 对于同一类标准、 规范应以最新版本或最新颁发者为准。

应严格按照相关施工质量验收规范、 检验标准及采购人要求进行施工。 项目过程管理及验收应符合采购人相关管理制度要求。

供应商必须建立健全维修项目质量控制制度， 严格工序管理， 做好隐蔽工程的质量检查和记录。

供应商对维修项目中出现的质量问题或验收不合格的项目， 应在规定的时限内负责返修。

4人员要求

4.1团队要求

4.1.1基本要求

项目经理须有二级及以上建造师资格证书，具有有效的安全生产考核合格证。

本项目需配备专业施工人员，包括技术负责人、安全员、质量员、施工员、材料员、造价师。

所有参建本项目的管理人员及专业资格人员无在建项目（提供证明材料）。

4.1.2优选资质/优选指标

| 序号 | 人员类别 | 人员岗位 | 人员要求 | 是否作为加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 须有二级及以上建造师资格证书，具有有效的安全生产考核合格证。 | 是 |
| 2 | 施工人员 | 技术负责人、安全员、质量员、施工员、材料员 | 提供缴纳社保证明材料 | 是 |

5管理实施要求

5.1 供应商拟投入本项目的人员、机械设备须满足项目施工与安全需求。

供应商必须严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《企业安全生产许可证条例》等法律法规。

5.2安全管理要求

（1）供应商必须制定安全管理制度， 既要防止人身伤亡事故， 也要防止危及安全运行的事故， 要对项目安全进行制度化和规范化的管理。
    （2） 供应商必须严格遵守采购人制定的各项管理办法和管理规定。
    （3） 供应商必须建立维修项目安全组织系统及相应的责任系统， 以加强安全组织工作。
    （4） 供应商必须在开工前进行安全教育， 组织安全操作现场交底， 加强实施人员的安全意识， 提高安全操作技能。
    （5） 供应商必须加强维修项目现场的安全检查， 一旦发现安全生产的薄弱环节， 应及时提出有力的整改措施， 保证生产安全进行。
    （6） 供应商应当组织开展安全活动， 建立安全情况记录。
    （7） 供应商根据工程项目实际情况制定安全措施， 并要求全体实施人员认真贯彻执行。
    （8） 供应商必须作出安全文明实施的承诺并有相关安全措施， 维修项目过程中发生一切与供应商有关的安全事故均由供应商负全责。
    （9） 安全责任： 成交供应商应为现场工人购买保险， 承担服务期间项目安全责任。

5.3其他要求

（1） 本项目配备人员未经采购人允许不得随意更换， 如确需更换需经采购人同意后方可更换， 否则按违约条款执行。
  （2） 质保期内出现一切与质量有关问题， 由中标供应商负责无偿进行维修处理， 直至修复达标， 若中标供应商维修不及时， 按违约条款执行。

6风险管控要求

无

7履约验收要求

7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 沥青路面验收标准主要依据《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96） |
| 第2次验收 | 水池验收标准满足建设单位使用功能，确保水池长期防渗漏，结构稳定，美观实用。 |
| 第3次验收 | 南湖大路及人民广场办公区确保办公楼维修工程的质量、安全及功能性，验收依据国家及行业相关规范，重点关注结构安全、装饰效果、设备运行、节能环保。 |
| 第4次验收 | 南湖大路及人民广场办公区确保办公楼维修工程的质量、安全及功能性，验收依据国家及行业相关规范，重点关注结构安全、装饰效果、设备运行、节能环保。 |

7.2具体要求

1、沥青路面验收要求符合《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96），确保路面质量符合标准。

2、水池验收标准满足建设单位使用功能，确保水池长期防渗漏，结构稳定，美观实用。

3、南湖大路及人民广场办公区确保办公楼维修工程的质量、安全及功能性，验收依据国家及行业相关规范，重点关注结构安全、装饰效果、设备运行、节能环保。

4、沥青路面整修和水池维修施工完毕后，由采购人委托第三方专业机构对项目进行验收，包括但不限于工程结算审核和财务决算审核，并出具评审报告，委托第三方评审费用由中标供应商承担。采购人按照审核后金额支付沥青路面整修和水池维修相关费用。

8其他要求

8.1付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 沥青路面铺设完毕，并经甲方需求部门验收合格后，乙方提出付款申请，并出具合法等额发票后10个工作日内支付合同金额中沥青路面维修项目全部款项。 | 60.0 |
| 第2次付款 | 水池维修完毕后，并经甲方需求部门验收合格后，乙方提出付款申请，并出具合法等额发票后，10个工作日内支付合同金额中水池维修项目全部款项。 | 17.0 |
| 第3次付款 | 南湖大路办公区及人民广场办公区日常维修经甲方需求部门验收合格后，乙方提出付款申请，并出具合法等额发票后，甲方于2025年12月31日前按照实际发生支付费用。 | 10.0 |
| 第4次付款 | 南湖大路办公区及人民广场办公区日常维修服务期结束并经甲方需求部门验收合格后，乙方提出付款申请并出具合法等额发票后，甲方按照实际发生金额支付维修费用。 | 13.0 |

维修项目“满足指标要求情况”内容（概括版）

| 序号 | 产品名称 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 证明材料要求（官网截图或产品说明书或白皮书或承诺书等证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 沥青路面整修 | ▲ | 路面铣刨 | - 铣刨深度：一般为3-5cm，局部破损严重区域可适当加深，但需确保不损坏基层。 | 提供承诺书 |
| - 2 |  | ▲ |  | 铣刨面平整度：铣刨后的路面应平整，高低差不超过±5mm。 | 提供承诺书 |
| - 3 |  | ▲ | 基层处理 | 基层检查：铣刨后检查基层是否存在损坏、沉降或松散现象。 | 提供承诺书 |
| - 4 |  | ▲ |  | 基层修复：对损坏的基层进行修复，如局部挖补、注浆加固或重新压实。 | 提供承诺书 |
| - 5 |  | ▲ |  | 基层清理：清除基层表面的杂物、灰尘和松散颗粒，确保表面干净、无污染。 | 提供承诺书 |
| - 6 |  | ▲ |  | 基层平整度：基层平整度应符合设计要求，高低差不超过±5mm。 | 提供承诺书 |
| - 7 |  | ▲ | 粘结层 施工 | 粘结层材料：使用符合标准的乳化沥青或改性沥青作为粘结层。 | 提供承诺书 |
| - 8 |  | ▲ |  | 喷洒均匀性：粘结层应均匀喷洒，确保覆盖整个铣刨面，无遗漏或堆积。 | 提供承诺书 |
| - 9 |  | ▲ |  | - 喷洒量控制：粘结层喷洒量应符合设计要求，一般为0.3-0.6kg/㎡。 | 提供承诺书 |
| - 10 |  | ▲ |  | - 粘结层养护：待粘结层充分渗透并达到施工要求后，方可进行沥青混凝土铺设。 | 提供承诺书 |
| - 11 |  | ▲ | 沥青混凝土铺设 | - 使用摊铺机进行摊铺，确保厚度均匀，摊铺速度控制在2-4m/min。 | 提供承诺书 |
| - 12 |  | ▲ |  | - 摊铺过程中避免离析，确保沥青混凝土密实度和平整度。 | 提供承诺书 |
| - 13 |  | ▲ |  | - 新旧路面接缝处应处理平整，确保无明显高低差。 | 提供承诺书 |
| - 14 |  | ▲ |  | - 纵向接缝应重叠10-15cm，横向接缝应垂直切割并涂刷粘结层。 | 提供承诺书 |
| - 15 |  | ▲ | 路面压实 | 初压：使用钢轮压路机进行初压，速度控制在2-3km/h，确保沥青混凝土初步密实。 | 提供承诺书 |
| - 16 |  | ▲ |  | 复压：使用轮胎压路机进行复压，速度控制在3-5km/h，进一步提高密实度。 | 提供承诺书 |
| - 17 |  | ▲ |  | 终压：使用钢轮压路机进行终压，速度控制在3-5km/h，确保路面平整光滑。 | 提供承诺书 |
| - 18 |  | ▲ | 质量检验 | - 施工过程检验：对铣刨深度、基层平整度、粘结层喷洒量、摊铺厚度等关键工序进行检验。 | 提供承诺书 |
| - 19 | 水池维修 | ▲ | 卷材铺设 | 热熔法：用火焰加热卷材底面，待沥青熔化后与基层粘结。 | 提供承诺书 |
| - 20 |  | ▲ | 搭接要求 | 搭接缝应粘结牢固，无翘边、空鼓等现象。 | 提供承诺书 |

维修项目“满足指标要求情况”内容（概括版）

| 序号 | 产品名称 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 证明材料要求（官网截图或产品说明书或白皮书或承诺书等证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 沥青路面整修 | ▲ | 路面铣刨 | - 铣刨深度：一般为3-5cm，局部破损严重区域可适当加深，但需确保不损坏基层。 | 提供承诺书 |
| - 2 |  | ▲ |  | 铣刨面平整度：铣刨后的路面应平整，高低差不超过±5mm。 | 提供承诺书 |
| - 3 |  | ▲ | 基层处理 | 基层检查：铣刨后检查基层是否存在损坏、沉降或松散现象。 | 提供承诺书 |
| - 4 |  | ▲ |  | 基层修复：对损坏的基层进行修复，如局部挖补、注浆加固或重新压实。 | 提供承诺书 |
| - 5 |  | ▲ |  | 基层清理：清除基层表面的杂物、灰尘和松散颗粒，确保表面干净、无污染。 | 提供承诺书 |
| - 6 |  | ▲ |  | 基层平整度：基层平整度应符合设计要求，高低差不超过±5mm。 | 提供承诺书 |
| - 7 |  | ▲ | 粘结层 施工 | 粘结层材料：使用符合标准的乳化沥青或改性沥青作为粘结层。 | 提供承诺书 |
| - 8 |  | ▲ |  | 喷洒均匀性：粘结层应均匀喷洒，确保覆盖整个铣刨面，无遗漏或堆积。 | 提供承诺书 |
| - 9 |  | ▲ |  | - 喷洒量控制：粘结层喷洒量应符合设计要求，一般为0.3-0.6kg/㎡。 | 提供承诺书 |
| - 10 |  | ▲ |  | - 粘结层养护：待粘结层充分渗透并达到施工要求后，方可进行沥青混凝土铺设。 | 提供承诺书 |
| - 11 |  | ▲ | 沥青混凝土铺设 | - 使用摊铺机进行摊铺，确保厚度均匀，摊铺速度控制在2-4m/min。 | 提供承诺书 |
| - 12 |  | ▲ |  | - 摊铺过程中避免离析，确保沥青混凝土密实度和平整度。 | 提供承诺书 |
| - 13 |  | ▲ |  | - 新旧路面接缝处应处理平整，确保无明显高低差。 | 提供承诺书 |
| - 14 |  | ▲ |  | - 纵向接缝应重叠10-15cm，横向接缝应垂直切割并涂刷粘结层。 | 提供承诺书 |
| - 15 |  | ▲ | 路面压实 | 初压：使用钢轮压路机进行初压，速度控制在2-3km/h，确保沥青混凝土初步密实。 | 提供承诺书 |
| - 16 |  | ▲ |  | 复压：使用轮胎压路机进行复压，速度控制在3-5km/h，进一步提高密实度。 | 提供承诺书 |
| - 17 |  | ▲ |  | 终压：使用钢轮压路机进行终压，速度控制在3-5km/h，确保路面平整光滑。 | 提供承诺书 |
| - 18 |  | ▲ | 质量检验 | - 施工过程检验：对铣刨深度、基层平整度、粘结层喷洒量、摊铺厚度等关键工序进行检验。 | 提供承诺书 |
| - 19 | 水池维修 | ▲ | 卷材铺设 | 热熔法：用火焰加热卷材底面，待沥青熔化后与基层粘结。 | 提供承诺书 |
| - 20 |  | ▲ | 搭接要求 | 搭接缝应粘结牢固，无翘边、空鼓等现象。 | 提供承诺书 |